Renove Lavanderia Especializada

Guia de Peles e Couros

Treinamento operacional — couro e pele natural e sintética

# Por que este material exige atenção especial

Peças de couro e pele estão entre os itens de maior valor que passam pela lavanderia, e também entre os mais fáceis de danificar de forma irreversível. Diferente de um tecido comum, o couro é um material orgânico que precisa manter seus óleos naturais para não ressecar, rachar ou perder a flexibilidade.

# Couro e pele natural

O couro legítimo nunca deve ser lavado em máquina nem submerso em água — a água em excesso e a agitação mecânica causam deformação, rachaduras e perda de flexibilidade.

- Limpeza de rotina: pano macio levemente umedecido com sabão neutro, sem encharcar a peça.

- Secagem: sempre à sombra, em local ventilado — nunca ao sol direto ou perto de fontes de calor, que ressecam e racham o couro.

- Hidratação: o couro precisa de reengraxe periódico (a cada 3 a 6 meses de uso) com produtos específicos, para manter maciez, brilho e evitar ressecamento.

- Manchas de perfume, protetor solar e maquiagem penetram com facilidade e devem ser tratadas rapidamente por um especialista.

- Peças de alto valor ou couro exótico (jacaré, píton) merecem sempre avaliação profissional antes de qualquer intervenção.

A camurça, embora também seja de origem animal, passa por um curtimento diferente que deixa a superfície aveludada e mais sensível à água e a manchas — exige escovação específica em vez de produtos líquidos.

# Couro e camurça sintéticos

Imitam bem o material natural, mas reagem de forma bem diferente na limpeza.

- Couro sintético: tecido base revestido com vinil ou poliuretano colado por calor e pressão. É impermeável, mas o revestimento pode rachar ou descolar com solventes fortes ou calor excessivo.

- Camurça sintética: fibras finas coladas sobre um tecido base. Sensível a atrito (as fibras se soltam), à luz (desbota) e principalmente a solventes — normalmente não pode passar por limpeza a seco convencional.

# Regra prática de triagem

- Na dúvida entre natural e sintético, teste em uma área escondida antes de aplicar qualquer produto na peça inteira.

- Nunca submerja couro (natural ou sintético) em água nem exponha a calor direto.

- Produtos à base de álcool ou solventes fortes só devem ser usados após confirmar o tipo de material.

# Fontes técnicas

- ABNT NBR 15106 — Símbolos de cuidado para vestuário em couro.

- Publicações especializadas em limpeza e conservação de couro legítimo e camurça (indústria de higienização profissional).

Material de treinamento interno — Renove Lavanderia Especializada.