Renove Lavanderia Especializada

Guia de Segurança e Manuseio

Treinamento operacional — produtos químicos, EPI e boas práticas de segurança

# Por que este guia existe

Trabalhar numa lavanderia significa lidar todos os dias com produtos químicos, máquinas de grande porte e esforço físico repetitivo. A maior parte dos acidentes do setor não vem de imprevistos raros — vem de pequenos desvios de rotina: um produto guardado no lugar errado, um EPI que ficou na gaveta, uma postura mantida por tempo demais. Este guia reúne o que a equipe precisa saber para trabalhar com segurança todos os dias.

# Os produtos químicos do dia a dia

Cada etapa da lavagem depende de uma combinação diferente de produtos, e cada categoria tem uma função específica:

| Categoria | O que faz |
| --- | --- |
| Tensoativos (detergentes) | Separam a sujeira da fibra, reduzindo a tensão da água para que ela penetre no tecido. |
| Alcalinizantes | Ajustam o pH da água para potencializar a remoção de sujeira. |
| Alvejantes | Oxidam manchas e clareiam o tecido — precisam de dosagem precisa para não danificar as fibras. |
| Enzimáticos | Quebram sujidades específicas como gordura, proteína ou açúcar. |
| Sequestrantes | Neutralizam minerais da água (ferro, cálcio, magnésio) que atrapalham a lavagem. |
| Amaciantes | Realinham as fibras ao final do processo, facilitando a passadoria. |
| Neutralizadores | Eliminam resíduos de cloro e alcalinidade antes do enxágue final. |

Nunca misture produtos de categorias diferentes sem antes confirmar a compatibilidade entre eles. Alguns pares de produtos — como alvejantes clorados e produtos ácidos, ou peróxidos e clorados armazenados juntos — podem reagir de forma perigosa.

# FISPQ: a ficha de segurança de cada produto

Todo produto químico que chega à lavanderia deve vir acompanhado de uma FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), fornecida obrigatoriamente pelo fabricante. Ela reúne tudo que a equipe precisa saber antes de manusear o produto: seus riscos, como armazená-lo, o que fazer em caso de contato acidental e quais equipamentos de proteção usar.

A ficha é dividida em dezesseis seções. As mais importantes para o dia a dia operacional são:

- Seção 2 — Identificação de perigos: resume de forma direta os riscos à saúde e ao ambiente.

- Seção 7 — Manuseio e armazenamento: como guardar e transportar o produto com segurança.

- Seção 8 — Proteção individual: qual EPI usar para aquele produto específico.

- Seção 10 — Estabilidade e reatividade: com quais outros produtos ele não pode entrar em contato.

- Seção 11 — Informações toxicológicas: efeitos no corpo em caso de exposição.

A FISPQ deve ficar sempre acessível a quem trabalha com o produto — não é um documento burocrático, é a base do treinamento de segurança da equipe.

# Armazenamento seguro

- Todo recipiente de produto químico deve estar rotulado, mesmo que seja um recipiente intermediário.

- Nunca guarde produtos diferentes juntos sem antes verificar a compatibilidade nas respectivas FISPQs.

- Produtos inflamáveis, ácidos e produtos altamente tóxicos devem ficar em locais separados e dedicados.

- Peróxidos e produtos clorados nunca devem ser armazenados no mesmo espaço.

- Evite deixar produtos no chão ou em corredores de passagem, mesmo que temporariamente.

- Mantenha kit de primeiros socorros, lava-olhos, extintor e kit de limpeza de derramamento sempre acessíveis e com a equipe treinada para usá-los.

- Guarde produtos inflamáveis longe de calor e luz solar direta.

# Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

O uso de EPI é regulamentado pela NR-6 do Ministério do Trabalho, que também exige a lavagem periódica dos EPIs e uniformes de quem trabalha em atividades com risco de contaminação.

- Luvas resistentes a produtos químicos — o tipo exato depende do produto, conforme a FISPQ.

- Óculos de proteção sempre que houver risco de respingo, especialmente ao manusear alvejantes e alcalinizantes concentrados.

- Avental impermeável ao lidar com produtos corrosivos.

- Calçado fechado e antiderrapante em toda a área de produção.

- Proteção respiratória ao manusear produtos que liberam vapores, como solventes de limpeza a seco.

# Segurança nas máquinas e no ambiente

Além dos produtos químicos, o ambiente de uma lavanderia tem outros riscos que precisam de atenção constante, respaldados por normas específicas do Ministério do Trabalho:

| Norma | O que regula |
| --- | --- |
| NR-5 | Obrigatoriedade da CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. |
| NR-6 | Equipamentos de Proteção Individual e sua manutenção. |
| NR-12 | Segurança no uso de máquinas e equipamentos industriais. |
| NR-15 | Atividades e operações consideradas insalubres. |
| NR-17 | Ergonomia — adequação do trabalho às condições físicas do colaborador. |
| NR-26 | Cores de sinalização de segurança e identificação de riscos no ambiente. |

Máquinas de lavar, centrífugas e calandras devem passar por manutenção periódica, e nenhum dispositivo de segurança (travas, sensores de porta) deve ser desativado para "agilizar" o trabalho.

# Ergonomia no dia a dia

Boa parte do desgaste físico do trabalho em lavanderia vem de posturas repetitivas e do manuseio de cargas — não apenas de acidentes pontuais.

- Organize o espaço de trabalho para reduzir deslocamentos e esforços desnecessários.

- Faça pausas regulares para descanso e alongamento ao longo do turno.

- Ao levantar cargas pesadas (fardos de roupa, galões de produto), dobre os joelhos e mantenha a carga próxima ao corpo, evitando torcer a coluna.

# Resumo rápido para o dia a dia

- Nunca misture produtos químicos sem checar a FISPQ de cada um.

- EPI não é opcional — cada produto tem um EPI indicado, consulte a ficha.

- Produtos incompatíveis (como peróxidos e clorados) nunca ficam armazenados juntos.

- Nenhuma trava ou sensor de segurança das máquinas deve ser desativado.

- Pausas e postura correta previnem boa parte das lesões do dia a dia.

# Fontes técnicas

- Manual de Lavanderia — Conselho Regional de Química de SP (CRQ-SP) e ANEL (Associação Nacional das Empresas de Lavanderia).

- Abralav — Associação Brasileira de Lavanderias, artigo "Saúde e segurança do trabalho em lavanderias".

- Normas Regulamentadoras NR-5, NR-6, NR-12, NR-15, NR-17 e NR-26 — Ministério do Trabalho e Emprego.

- ABNT NBR 14725 — Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Material de treinamento interno — Renove Lavanderia Especializada.